阀门型号及意义

（一）、通用阀门：所有阀门型号都有下面七个单元组成：

1   2   3   4   5  ---  6  7

1、阀门类型代号：

Z 闸阀  J截止阀  L节流阀  H止回阀和底阀  Q球阀 X旋塞阀 D蝶阀   A安全阀  S蒸汽疏水阀   Y减压阀 G隔膜阀

2、传动方式代号：

0电磁动  1电磁-液动  2电-液动  3蜗轮（蜗杆）  4正齿轮

5.锥齿轮   6气动  7液动  8气-液动 9电动   若为手动则省略

3、连接方式代号：

1内螺纹   2外螺纹   4法兰式   6焊接式   7对夹式 8卡箍     9卡套

4、结构形式代号

闸阀：0楔式弹性闸板  1楔式单闸板   2楔式双闸板

3平行式单闸板  4平行式双闸板

截止阀：1直通式  4角式   5直流式

止回阀：1直通式 2升降立式 3旋启单瓣式 6旋启单瓣式

球阀：  1浮球直通式   7固定直通式

5、密封面材质代号

H合金钢  Y硬质合金  F氟塑料  T铜合金  P渗硼钢 X橡胶    N尼龙塑料   B锡基轴承合金（巴氏合金）     Q衬铅    J衬胶    C、P 陶瓷、渗硼钢   W本体材质( 碳化钨硬质合金 )

6、公称压力代号：用阿拉伯数字表示，其数值是以兆帕为单位的10倍。如：16则代表1.6MPa

7、阀体材料代号：阀体材料代号用汉语拼音字母表示。PN≤1.6MPa的铸铁和PN≥2.5MPa的碳素钢阀体省略本代号。

8、阀体材质代号

T铜及铜合金  C碳素钢  P 18-8系不绣钢  H Cr13系不锈钢  Q球墨铸铁   Z灰铸铁   K可断铸铁   L铝合金

9、示例：（DN表示口颈）

Z41Y-16C  DN400   闸阀，手动，法兰连接，平行式双闸板，硬质合金密封面，公称压力16公斤，阀体材质为铸钢 口径400

J11T-16K  DN40	  截止阀，手动，内螺纹连接，直通式，铜合金密封面，公称压力16公斤，阀体材质为可锻铸铁 口径40

H41W-10T DN150   止回阀，手动，法兰连接，全（密封面与阀体都为铜），公称压力10公斤， 口径150

D941X—16C  DN450  软密封蝶阀，电动，法兰连接，直通式，橡胶密封面，公称压力为16公斤，阀体材质为铸钢，口径450

（二）双偏心半球阀

类型表示方法：阀门型号都有下面七个单元组成：

1   2   3   4   5  ---  6  7

1、BQ双偏心半球阀

2、传动方式代号：

3蜗轮  5伞齿轮  6气动   9电动

3、连接方式代号：

4法兰式    6焊接式

4、结构形式代号

1直通式   5直流式   7管线直通式（通径）

5、密封面材质代号

W不锈钢  适应介质水、蒸汽、污水、纸浆。

M合金   适应介质溶液及浆液。

67表示内容同上。

6、示例

BQ341M2—16C  DN200 双偏心半球阀  蜗轮传动，法兰连接，直通式，耐磨合金密封面，公称压力16公斤，阀体材质铸钢，口径200

（三）料浆阀：

1、SJS :Y型料浆阀(50kg以下可缩写为JS)

2、口径DN200（包括DN200）及以下一般为手动。（例如：SJS45Y-16C DN150；SJS45Y-16C DN200）；口径200以上的为齿轮传动（例如：SJS545Y-16C DN250）。角式放料阀、放料阀、管接放料阀及特种长筒放料阀与以上要求相同。

3、碳钢C  不锈钢P  。

4、类型表示方法：有下面七个单元组成：

1   2   3   4   5  ---  6  7

类型代号：

FS角阀   FSb平板式放料角阀   FB:阀杆向下加长角阀

TY：阀杆向上加长角阀

234567表示内容同上。

5、示例

SJS545Y—16C  DN300  Y型料浆阀 蜗轮传动，法兰连接，直流式，硬质合金密封面，公称压力16公斤，阀体材质碳钢，口径300

FSb44Y—16C  DN100  平板式放料角阀，手动，法兰连接，角式，硬质合金密封面，公称压力16公斤，阀体材质铸钢， 口径100

FSb544Y—16C  DN350  平板式放料角阀，齿轮传动，法兰连接，角式，硬质合金密封面，公称压力16公斤，阀体材质铸钢， 口径350

阀门型号表示含义

阀门型号通常应表示阀门类型、驱动方式、连接形式、结构特点、公称压力、密封面材料、阀体材料等要素。阀门型号的标准化对阀门的设计、选用、经销，提供了方便。当今阀门的类型和材料种类越来越多，阀门型号的编制也愈来愈复杂。我国虽然有阀门型号编制的统一标准，但逐渐不能适应阀门工业发展的需要。目前，阀门制造厂一般采用统一的编号方法；不能采用统一编号方法的，各生产厂可按自己的情况制订出编号方法。 


一单元：阀门类型代号

| 类型 | 安全阀 | 蝶阀 | 隔膜阀 | 止回阀 底阀 | 截止阀 | 节流阀 | 排污阀 | 球阀 | 疏水阀 | 柱塞阀 | 旋塞阀 | 减压阀 | 闸阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | A | D | G | H | J | L | P | Q | S | U | X | Y | Z |

当阀门还具有其他功能作用或带有其他特异结构时，在阀门类型代号前再加注一个汉语拼音字母，按下表的规定。

| 第二功能作用名称 | 代号 | 第二功能作用名称 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保温型 | B | 排渣型 | P |
| 低温型 | Da | 快速型 | Q |
| 防火型 | F | （阀杆密封）波纹管型 | W |
| 缓闭型 | H | — | — |
| a 低温型指允许使用温度低于-46℃以下的阀门。 |  |  |  |

二单元：传动方式

| 传动 方式 | 电磁动 | 电磁-液动 | 电-液动 | 蜗轮 | 正齿轮 | 伞齿轮 | 气动 | 液动 | 气-液动 | 电动 | 手柄 手轮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 无代号 |

安全阀、减压阀、疏水阀、手轮直接连接阀杆操作结构形式的阀门，本代号省略，不表示；
对于气动或液动机构操作的阀门：常开式用6K、7K表示；常闭式用6B、7B表示；
防爆电动装置的阀门用9B表示。

三单元：连接型式

| 连接方式 | 内螺纹 | 外螺纹 | 两不同连接 | 法兰 | 焊接 | 对夹 | 卡箍 | 卡套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |

四单元：结构型式
阀门结构形式用阿拉伯数字表示，按下表规定。

闸阀结构形式代号

| 结构形式 |  |  |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀杆升降式 （明杆） | 楔式闸板 | 弹 性 闸 板 |  | 0 |
|  |  | 刚性闸板 | 单 闸 板 | 1 |
|  |  |  | 双 闸 板 | 2 |
|  | 平行式闸板 |  | 单 闸 板 | 3 |
|  |  |  | 双 闸 板 | 4 |
| 阀杆非升降式 （暗杆） | 楔式闸板 |  | 单 闸 板 | 5 |
|  |  |  | 双 闸 板 | 6 |
|  | 平行式闸板 |  | 单 闸 板 | 7 |
|  |  |  | 双 闸 板 | 8 |

截止阀、节流阀和柱塞阀结构形式代号

| 结构形式 | 代号 | 结构形式 |  | 代号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀瓣非平衡式 | 直通流道 | 1 | 阀瓣平衡式 | 直通流道 | 6 |
|  | Z形流道 | 2 |  | 角式流道 | 7 |
|  | 三通流道 | 3 |  | — | — |
|  | 角式流道 | 4 |  | — | — |
|  | 直流流道 | 5 |  | — | — |

球阀结构形式代号

| 结构形式 |  | 代号 | 结构形式 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮 动 球 | 直通流道 | 1 | 固 定 球 | 直通流道 | 7 |
|  | Y形三通流道 | 2 |  | 四通流道 | 6 |
|  | L形三通流道 | 4 |  | T形三通流道 | 8 |
|  | T形三通流道 | 5 |  | L形三通流道 | 9 |
|  | — | — |  | 半球直通 | 0 |

蝶阀结构形式代号

| 结构形式 |  | 代号 | 结构形式 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密 封 型 | 单 偏 心 | 0 | 非密封型 | 单 偏 心 | 5 |
|  | 中心垂直板 | 1 |  | 中心垂直板 | 6 |
|  | 双 偏 心 | 2 |  | 双 偏 心 | 7 |
|  | 三 偏 心 | 3 |  | 三 偏 心 | 8 |
|  | 连杆机构 | 4 |  | 连杆机构 | 9 |

隔膜阀结构形式代号

| 结构形式 | 代号 | 结构形式 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋脊流道 | 1 | 直通流道 | 6 |
| 直流流道 | 5 | Y形角式流道 | 8 |

旋塞阀结构形式代号

| 结构形式 |  | 代号 | 结构形式 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填料密封 | 直通流道 | 3 | 油 密 封 | 直通流道 | 7 |
|  | T形三通流道 | 4 |  | T形三通流道 | 8 |
|  | 四通流道 | 5 |  | — | — |

止回阀结构形式代号

| 结构形式 |  | 代号 | 结构形式 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 升降式阀瓣 | 直通流道 | 1 | 旋启式阀瓣 | 单瓣结构 | 4 |
|  | 立式结构 | 2 |  | 多瓣结构 | 5 |
|  | 角式流道 | 3 |  | 双瓣结构 | 6 |
| — | — | — | 蝶形止回式 |  | 7 |

安全阀结构形式代号

| 结构形式 |  | 代号 | 结构形式 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弹簧载荷弹簧密封结构 | 带散热片全启式 | 0 | 弹簧载荷弹簧不封闭且带扳手结构 | 微启式、双联阀 | 3 |
|  | 微启式 | 1 |  | 微启式 | 7 |
|  | 全启式 | 2 |  | 全启式 | 8 |
|  | 带扳手全启式 | 4 |  | — | — |
| 杠杆式 | 单杠杆 | 2 | 带控制机构全启式 |  | 6 |
|  | 双杠杆 | 4 | 脉 冲 式 |  | 9 |

减压阀结构形式代号

| 结构形式 | 代号 | 结构形式 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 薄 膜 式 | 1 | 波纹管式 | 4 |
| 弹簧薄膜式 | 2 | 杠 杆 式 | 5 |
| 活 塞 式 | 3 | — | — |

蒸汽疏水阀结构形式代号

| 结构形式 | 代号 | 结构形式 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浮球式 | 1 | 蒸汽压力式或膜盒式 | 6 |
| 浮桶式 | 3 | 双金属片式 | 7 |
| 液体或固体膨胀式 | 4 | 脉冲式 | 8 |
| 钟形浮子式 | 5 | 圆盘热动力式 | 9 |

排污阀结构形式代号

| 结构形式 |  | 代号 | 结构形式 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液面连接排放 | 截止型直通式 | 1 | 液底间断排放 | 截止型直流式 | 5 |
|  | 截止型角式 | 2 |  | 截止型直通式 | 6 |
|  | — | — |  | 截止型角式 | 7 |
|  | — | — |  | 浮动闸板型直通式 | 8 |

五单元： 密封副材料

| 材料 | 锡基轴 承合金 巴氏合金 | 搪 | 渗氮钢 | 18-8系 不锈钢 | 氟塑料 | 玻璃 | Cr13 不锈钢 | 衬胶 | 蒙乃尔 合金 | 尼龙 塑料 | 渗硼钢 | 衬铅 | Mo2Ti 不锈钢 | 塑料 | 铜合金 | 橡胶 | 硬质 合金 | 阀体 直接 加工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | B | C | D | E | F | G | H | J | M | N | P | Q | R | S | T | X | Y | W |

当密封副的密封面材料不同时，以硬度低的材料代号表示。
六单元：公称压力数值用阿拉伯数字直接表示，它是MPa的10倍
七单元：阀体材料

| 阀体 材料 | 钛及 钛合金 | 碳钢 | Cr13系 不锈钢 | 铬钼钢 | 可锻铸铁 | 铝合金 | 18-8系 不锈钢 | 球墨铸铁 | Mo2Ti系 不锈钢 | 塑料 | 铜及 铜合金 | 铬钼钒钢 | 灰铸铁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | A | C | H | I | K | L | P | Q | R | S | T | V | Z |

灰铸铁底压阀和钢制中压省略此项

举例：Z543H-16C 伞齿轮传动法兰连接平板闸阀，公称压力1.6MPa，阀体材料为碳钢

阀门的命名
阀门的名称按传动方式、连接形式、结构形式、衬里材料和类型命名。但下面内容在命名中均予省略：
(1) 连接形式中：“法兰”。
(2) 结构形式中：
      a：闸阀的“明杆”、“弹性”、“刚性”和“单闸板”；
      b：截止阀和节流阀的“直通式”；
      c：球阀的“浮动”和“直通式”；
      d：蝶阀的“垂直板式”；
      e：隔膜阀的“屋脊式”；
        f：旋塞阀的“填料”和“直通式”；
      g：止回阀的“直通式”和“单瓣式”；
      h：安全阀的“不封闭”。

阀门型号通常应表示出阀门类型、驱动方式、连接形式、结构特点、密封面材料、阀体材料和公称压力等要素。阀门型号的标准化对阀门的设计、选用、销售提供了方便。当今阀门的类型和材料越来越多，阀门的型号编制也愈来愈复杂。目前，阀门制造厂一般采用统一编号方法；凡不能采用统一编号的方法，各制造厂均按自己的需要制订编号方法。
    JB308-75《阀门型号编制方法》适用于工业管道用闸阀、节流阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、柱塞阀、旋塞阀、止回阀、安全阀、减压阀、疏水阀。它包括阀门的型号编制和阀门的命名。

    一、阀门的型号编制

    阀门型号由7个单元组成，其含义如表1所示。

| 表 1 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 | 7单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类型代号 | 传动方式代号 | 连接形式代号 | 结构形式代号 | 阀座密封面或衬里材料代号 | 公称压力代号 | 阀体材料代号 |

1、类型代号（即表1的1单元）类型代号用汉语拼音字母表示。如表2所示：

| 表 2 | 类型 | 代号 | 类型 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 闸阀 | Z | 隔膜阀 | G |
|  | 截止阀 | J | 止回阀和底阀 | H |
|  | 柱塞阀 | U | 安全阀 | A |
|  | 节流阀 | L | 减压阀 | Y |
|  | 球阀 | Q | 疏水阀 | S |
|  | 蝶阀 | D | 旋塞阀 | X |

2、传动方式代号（即表1的2单元）传动方式代号用阿拉伯数字表示。如表3所示：

| 表 3 | 传动方式 | 代号 | 传动方式 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电磁动 | 0 | 伞齿轮 | 5 |
|  | 电磁-液动 | 1 | 气动 | 6 |
|  | 电-液动 | 2 | 液动 | 7 |
|  | 蜗轮 | 3 | 气-液动 | 8 |
|  | 正齿轮 | 4 | 电动 | 9 |

注：1.手轮、手柄和扳手传动以及安全阀、减压阀、疏水阀省略本代号。
        2.对于气动或液动：常开式用6k、7k表示；常闭式用6B、7B表示；气动带手动用6S表示；防爆电动用“9B”表示。

    3、连接形式代号（即表1的3单元）如表4所示：:

| 表 4 | 连接形式 | 代号 | 连接形式 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内螺纹 | 1 | 对夹 | 7 |
|  | 外螺纹 | 2 | 卡箍 | 8 |
|  | 法兰 | 4 | 卡套 | 9 |
|  | 焊接 | 6 | - | - |

4、结构形式代号（即表1的4单元）结构形式代号用阿拉伯数字表示，如表5~表14所示：

| 表5 | 闸阀结构形式 |  |  |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 明杆 | 楔式 | 弹性闸板 |  | 0 |
|  |  |  | 刚性 | 单闸板 | 1 |
|  |  |  |  | 双闸板 | 2 |
|  |  | 平行式 |  | 单闸板 | 3 |
|  |  |  |  | 双闸板 | 4 |
|  | 暗杆楔式 |  |  | 单闸板 | 5 |
|  |  |  |  | 双闸板 | 6 |

| 表 6 | 截止阀和节流阀结构形式 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 直通式 |  | 1 |
|  | 角式 |  | 4 |
|  | 直流式 |  | 5 |
|  | 平衡 | 直角式 | 6 |
|  |  | 通式 | 7 |

| 表 7 | 球阀结构形式 |  |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浮动 | 直通式 |  | 1 |
|  |  | L型 | 三角式 | 4 |
|  |  | T型 |  | 5 |
|  | 固定 | 直通式 |  | 7 |

| 表 8 | 蝶阀结构形式 | 代号 |
| --- | --- | --- |
|  | 杠杆式 | 0 |
|  | 垂直板式 | 1 |
|  | 斜板式 | 3 |

| 表 9 | 隔膜阀结构形式 | 代号 |
| --- | --- | --- |
|  | 屋脊式 | 1 |
|  | 截止式 | 3 |
|  | 闸板式 | 7 |

| 表 10 | 旋塞阀结构形式 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 填料 | 直通式 | 3 |
|  |  | T型三通式 | 4 |
|  |  | 四通式 | 5 |
|  | 油封 | 直通式 | 7 |
|  |  | T型三通式 | 8 |

| 表 11 | 止回阀和底阀结构形式 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 升降 | 直通式 | 1 |
|  |  | 立升 | 2 |
|  | 旋启 | 单瓣式 | 4 |
|  |  | 多瓣式 | 5 |
|  |  | 双瓣式 | 6 |

| 表 12 | 安全阀结构形式 |  |  |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹簧 | 封闭 | 带散热片 | 全启式 | 0 |
|  |  |  | 微启式 |  | 1 |
|  |  |  | 全启式 |  | 2 |
|  |  |  | 带扳手 | 全启式 | 4 |
|  |  | 不封闭 |  | 双弹簧微启式 | 3 |
|  |  |  |  | 微启式 | 7 |
|  |  |  |  | 全启式 | 8 |
|  |  |  |  | 微启式 | 5 |
|  |  |  | 带控制机构 | 全启式 | 6 |
|  | 脉冲式 |  |  |  | 9 |

| 表 13 | 减压阀结构形式 | 代号 |
| --- | --- | --- |
|  | 薄膜式 | 1 |
|  | 弹簧薄膜式 | 2 |
|  | 活塞式 | 3 |
|  | 波纹管式 | 4 |
|  | 杠杆式 | 5 |

| 表 14 | 蒸汽疏水阀结构形式 | 代号 |
| --- | --- | --- |
|  | 浮球式 | 1 |
|  | 钟形浮子式 | 5 |
|  | 双金属片式 | 7 |
|  | 脉冲式 | 8 |
|  | 热动力式 | 9 |

5、阀座密封面或衬里材料代号（即表1的5单元）阀座密封面或衬里材料代号用汉语拼音字母表示，如表15所示：

| 表 15 | 阀座密封面或衬里材料 | 代号 | 阀座密封面或衬里材料 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铜合金 | T | 硬质合金 | Y |
|  | 橡胶 | X | 衬胶 | J |
|  | 尼龙塑料 | N | 衬铅 | Q |
|  | 氟塑料 | F | 搪瓷 | C |
|  | 锡金轴承合金（巴氏合金） | B | 渗硼钢 | P |
|  | 合金钢 | H | 石墨 | SM |
|  | 渗氮钢 | D | - | - |

注：由阀体直接加工密封面材料用“W”表示；当阀座和阀瓣（闸板）密封面材料不同时，用低硬度材料代号（隔膜阀除外）。

    6、公称压力代号（即表1的6单元）公称压力代号用阿拉伯数字表示，其数值是以兆帕（MPa）为单位的公称压力值的10倍。

    7、阀体材料代号（即表1的7单元）阀体材料代号用汉语拼音字母表示，如表16所示，PN≤1.6MPa的铸铁和PN≥2.5MPa的碳素钢阀体省略本代号。

| 表 16 | 阀体材料 | 代号 | 阀体材料 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灰铸铁 | Z | 1Cr5Mo、ZG1Cr5Mo | I |
|  | 可锻铸铁 | K | 1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni9Ti | P |
|  | 球墨铸铁 | Q | 1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG1Cr18Ni12MoTi | R |
|  | 铜及铜合金 | T | 12CrMoV | V |
|  | 碳钢 | C | ZG12CrMoV | V |

二、阀门的命名
    阀门的名称按传动方式、连接形式、结构形式、衬里材料和类型命名。但下面内容在命名中均予省略：
    (1) 连接形式中：“法兰”
    (2) 结构形式中：
        a：闸阀的“明杆”、“弹性”、“刚性”和“单闸板”；
        b：截止阀和节流阀的“直通式”；
        c：球阀的“浮动”和“直通式”；
        d：蝶阀的“垂直板式”；
        e：隔膜阀的“屋脊式”；
        f：旋塞阀的“填料”和“直通式”；
        g：止回阀的“直通式”和“单瓣式”；
        h：安全阀的“不封闭”。
    (3) 阀座密封面材料中的材料名称

    三、阀门型号和名称编制方法示例
    例1：电动传动、法兰连接、明杆楔式双闸板、阀座密封面材料由阀体直接加工、公称压力PN0.1MPa、阀体材料为灰铸铁的闸阀：
            Z942W-1   直动楔式双闸板闸阀
    例2：手动、外螺纹连接、浮动直通式、阀座密封面材料为氟塑料、公称压力PN4.0MPa、阀体材料为1Cr18Ni9Ti的球阀：
            Q21F-40P   外螺纹球阀
    例3：气动常开式、法兰连接、屋脊式、衬里材料为衬胶、公称压力PN0.6MPa、阀体材料为灰铸铁的隔膜阀：
            G6k41J-6   气动常开式衬胶隔膜阀
    例4：液动、法兰连接、垂直板式、阀座密封面材料为铸铜、阀瓣密封面材料为橡胶、公称压力PN0.25MPa、阀体材料为灰铸铁的蝶阀：
            D741X-2.5   液动碟阀
    例5：电动机传动、焊接连接、直通式、阀座密封面材料为堆焊硬质合金、在540'C下的工作压力为17MPa、阀体材料铬钼钒钢的截止阀：
            J961Y-P54170    电动焊接截止阀

- 阀门型号编制方法、阀门编号说明

阀门型号通常应表示阀门类型、驱动方式、连接形式、结构特点、公称压力、密封面材料、阀体材料等要素。阀门型号的标准化对阀门的设计、选用、经销，提供了方便。当今阀门的类型和材料种类越来越多，阀门型号的编制也愈来愈复杂。我国虽然有阀门型号编制的统一标准，但逐渐不能适应阀门工业发展的需要。目前，阀门制造厂一般采用统一的编号方法；不能采用统一编号方法的，各生产厂可按自己的情况制订出编号方法。 


一单元：阀门类型代号

| 类型 | 安全阀 | 蝶阀 | 隔膜阀 | 止回阀 底阀 | 截止阀 | 节流阀 | 排污阀 | 球阀 | 疏水阀 | 柱塞阀 | 旋塞阀 | 减压阀 | 闸阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | A | D | G | H | J | L | P | Q | S | U | X | Y | Z |

当阀门还具有其他功能作用或带有其他特异结构时，在阀门类型代号前再加注一个汉语拼音字母，按下表的规定。

| 第二功能作用名称 | 代号 | 第二功能作用名称 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保温型 | B | 排渣型 | P |
| 低温型 | Da | 快速型 | Q |
| 防火型 | F | （阀杆密封）波纹管型 | W |
| 缓闭型 | H | — | — |
| a 低温型指允许使用温度低于-46℃以下的阀门。 |  |  |  |

二单元：传动方式

| 传动 方式 | 电磁动 | 电磁-液动 | 电-液动 | 蜗轮 | 正齿轮 | 伞齿轮 | 气动 | 液动 | 气-液动 | 电动 | 手柄 手轮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 无代号 |

安全阀、减压阀、疏水阀、手轮直接连接阀杆操作结构形式的阀门，本代号省略，不表示；
对于气动或液动机构操作的阀门：常开式用6K、7K表示；常闭式用6B、7B表示；
防爆电动装置的阀门用9B表示。

三单元：连接型式

| 四单元：结构型式 阀门结构形式用阿拉伯数字表示，按下表规定。 连接方式 | 内螺纹 | 外螺纹 | 两不同连接 | 法兰 | 焊接 | 对夹 | 卡箍 | 卡套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |

闸阀结构形式代号

| 结构形式 |  |  |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀杆升降式 （明杆） | 楔式闸板 | 弹 性 闸 板 |  | 0 |
|  |  | 刚性闸板 | 单 闸 板 | 1 |
|  |  |  | 双 闸 板 | 2 |
|  | 平行式闸板 |  | 单 闸 板 | 3 |
|  |  |  | 双 闸 板 | 4 |
| 阀杆非升降式 （暗杆） | 楔式闸板 |  | 单 闸 板 | 5 |
|  |  |  | 双 闸 板 | 6 |
|  | 平行式闸板 |  | 单 闸 板 | 7 |
|  |  |  | 双 闸 板 | 8 |

截止阀、节流阀和柱塞阀结构形式代号

| 结构形式 |  | 代号 | 结构形式 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀瓣非平衡式 | 直通流道 | 1 | 阀瓣平衡式 | 直通流道 | 6 |
|  | Z形流道 | 2 |  | 角式流道 | 7 |
|  | 三通流道 | 3 |  | — | — |
|  | 角式流道 | 4 |  | — | — |
|  | 直流流道 | 5 |  | — | — |

球阀结构形式代号

| 结构形式 |  | 代号 | 结构形式 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮 动 球 | 直通流道 | 1 | 固 定 球 | 直通流道 | 7 |
|  | Y形三通流道 | 2 |  | 四通流道 | 6 |
|  | L形三通流道 | 4 |  | T形三通流道 | 8 |
|  | T形三通流道 | 5 |  | L形三通流道 | 9 |
|  | — | — |  | 半球直通 | 0 |

蝶阀结构形式代号

| 结构形式 |  | 代号 | 结构形式 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密 封 型 | 单 偏 心 | 0 | 非密封型 | 单 偏 心 | 5 |
|  | 中心垂直板 | 1 |  | 中心垂直板 | 6 |
|  | 双 偏 心 | 2 |  | 双 偏 心 | 7 |
|  | 三 偏 心 | 3 |  | 三 偏 心 | 8 |
|  | 连杆机构 | 4 |  | 连杆机构 | 9 |

隔膜阀结构形式代号

| 结构形式 | 代号 | 结构形式 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋脊流道 | 1 | 直通流道 | 6 |
| 直流流道 | 5 | Y形角式流道 | 8 |

旋塞阀结构形式代号

| 结构形式 |  | 代号 | 结构形式 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填料密封 | 直通流道 | 3 | 油 密 封 | 直通流道 | 7 |
|  | T形三通流道 | 4 |  | T形三通流道 | 8 |
|  | 四通流道 | 5 |  | — | — |

止回阀结构形式代号

| 结构形式 |  | 代号 | 结构形式 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 升降式阀瓣 | 直通流道 | 1 | 旋启式阀瓣 | 单瓣结构 | 4 |
|  | 立式结构 | 2 |  | 多瓣结构 | 5 |
|  | 角式流道 | 3 |  | 双瓣结构 | 6 |
| — | — | — | 蝶形止回式 |  | 7 |

安全阀结构形式代号

| 结构形式 |  | 代号 | 结构形式 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弹簧载荷弹簧密封结构 | 带散热片全启式 | 0 | 弹簧载荷弹簧不封闭且带扳手结构 | 微启式、双联阀 | 3 |
|  | 微启式 | 1 |  | 微启式 | 7 |
|  | 全启式 | 2 |  | 全启式 | 8 |
|  | 带扳手全启式 | 4 |  | — | — |
| 杠杆式 | 单杠杆 | 2 | 带控制机构全启式 |  | 6 |
|  | 双杠杆 | 4 | 脉 冲 式 |  | 9 |

减压阀结构形式代号

| 结构形式 | 代号 | 结构形式 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 薄 膜 式 | 1 | 波纹管式 | 4 |
| 弹簧薄膜式 | 2 | 杠 杆 式 | 5 |
| 活 塞 式 | 3 | — | — |

蒸汽疏水阀结构形式代号

| 结构形式 | 代号 | 结构形式 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浮球式 | 1 | 蒸汽压力式或膜盒式 | 6 |
| 浮桶式 | 3 | 双金属片式 | 7 |
| 液体或固体膨胀式 | 4 | 脉冲式 | 8 |
| 钟形浮子式 | 5 | 圆盘热动力式 | 9 |

排污阀结构形式代号

| 结构形式 |  | 代号 | 结构形式 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液面连接排放 | 截止型直通式 | 1 | 液底间断排放 | 截止型直流式 | 5 |
|  | 截止型角式 | 2 |  | 截止型直通式 | 6 |
|  | — | — |  | 截止型角式 | 7 |
|  | — | — |  | 浮动闸板型直通式 | 8 |

五单元： 密封副材料

| 材料 | 锡基轴 承合金 巴氏合金 | 搪 | 渗氮钢 | 18-8系 不锈钢 | 氟塑料 | 玻璃 | Cr13 不锈钢 | 衬胶 | 蒙乃尔 合金 | 尼龙 塑料 | 渗硼钢 | 衬铅 | Mo2Ti 不锈钢 | 塑料 | 铜合金 | 橡胶 | 硬质 合金 | 阀体 直接 加工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | B | C | D | E | F | G | H | J | M | N | P | Q | R | S | T | X | Y | W |

当密封副的密封面材料不同时，以硬度低的材料代号表示。

六单元：公称压力数值用阿拉伯数字直接表示，它是MPa的10倍

七单元：阀体材料

| 阀体 材料 | 钛及 钛合金 | 碳钢 | Cr13系 不锈钢 | 铬钼钢 | 可锻铸铁 | 铝合金 | 18-8系 不锈钢 | 球墨铸铁 | Mo2Ti系 不锈钢 | 塑料 | 铜及 铜合金 | 铬钼钒钢 | 灰铸铁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | A | C | H | I | K | L | P | Q | R | S | T | V | Z |

灰铸铁底压阀和钢制中压省略此项

举例：Z543H-16C 伞齿轮传动法兰连接平板闸阀，公称压力1.6MPa，阀体材料为碳钢

阀门的命名
阀门的名称按传动方式、连接形式、结构形式、衬里材料和类型命名。但下面内容在命名中均予省略：
(1) 连接形式中：“法兰”。
(2) 结构形式中：
      a：闸阀的“明杆”、“弹性”、“刚性”和“单闸板”；
      b：截止阀和节流阀的“直通式”；
      c：球阀的“浮动”和“直通式”；
      d：蝶阀的“垂直板式”；
      e：隔膜阀的“屋脊式”；
       f：旋塞阀的“填料”和“直通式”；
      g：止回阀的“直通式”和“单瓣式”；
      h：安全阀的“不封闭”。
(3) 阀座密封面材料中的材料名称。